采购需求
前注：
1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
2.下列采购需求中：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

  （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3. 如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后每半年支付合同价的百分之五十，余额一年服务结束，考核合格后支付。

	2
	服务地点
	安庆市第六人民医院

	3
	服务期限
	合同签订后一年(一年服务期满经过考核，合格后可续签一年，最多可续签两次）


二、技术要求

一、项目概况 
安庆市第六人民医院智能化安防系统维保服务： 
1、一期各类监控摄像机 480台、存储服务器3台、解码器1台、海康平台1套、网络录像机20台、交换机30台、视频监视器9台、监控显示器19台、监控电脑1台、电子巡更系统1套，其中摄像机：2016年建设195台；2020后年建设236台；2023年建设34台；2024年建设8台；2025年建设7台。 
2、二期各类监控摄像机 118 台数字摄像机、各类门禁10 余处， 宇视监控平台1套，存储服务器1台，交换机10台。系统建设于2022年。
3、停车场管理系统软件、硬件（停车收费系统，道闸设备 1 进 1 出，电脑等），系统建设于 2023年。 
4、院区的安检系统，包括通过式金属探测门 2 台，通道式微剂量 X 射线 2 台等，各弱电井内的各类交换机设备及线路，安保机房内的 UPS、核心交换机，服务器等所有的智能化安防系统的设施设备，具体数量以现场勘测为准。 
5、院区智能化安防系统涉及到的产品和系统多、范围广，智能化安防系统建设时间长，涉及到的产品繁杂和建设单位多，采购人不负责向投标人提供安防系统 及设备厂商资料、图纸等系统设备相关资料，由投标人自行获取。为保证系统的高效、可靠、 稳定、安全的运行，请投标人自行踏勘现场。对项目环境和影响等因素，做出理性的判断和估价。
6、注：本次医院维保招标除网络平台2套、存储服务器4台（不含存储硬盘）、X安检设备以外，其他产品损坏如不能维修由中标人提供全新设备免费更换，所有费用全部包含在本次维保项目内。
二、服务内容及质量要求 
（一）服务内容 
1、视频监控系统 
（1）维保期内必须确保所有监控探头在线、清晰，拾音器音频效果完好。 
（2）录像存储时限必须满足公安部门规定要求（存储 90 天，后期如变动再经论证扩容）。 
（3）监控机房室内温度满足设备正常运行恒温标准，并保持环境卫生良好。 
（4）监控显示时间与实际时间误差不超过 30 秒。 
（5）依据采购人工作要求，适量连接客户端至所需装备便于随时查看、浏览相关视频信息。 
2、门禁系统 
（1）门禁安装点位、开关性能必须保持完好有效，确保断电后，门禁处于开启状态， 不影响人员疏散逃生。 
（2）门禁吸合力保持持久耐用。 
（4）医院职工门禁卡的发卡和办理。 
3、车辆管理系统 
（1）维保期间，确保所有道闸系统性能良好，车辆进出扫码识别率达 99%以上。 
（2）每月需对系统网络、线路及设备进行检测和摄像头除尘等维护。 
（3）道闸遥控器确保长期处于有效工作状态，确保应急情况及时起杆。 
（4）目前院区该系统进行停车收费管理。维保中不得出现扫码付款后不抬杆、误扫车牌与实际收费不符等故障。 
4、安检系统保证金属探测门，通道式微剂量 X 射线等机器的正常运行。 
5、红外报警系统保证系统运行正常，报警系统触发立即发出警报。 
6、定期巡检 不论每个院区系统有无故障，每月提供 1 次定期维护保养服务，并提供相应的维保报告， 以供医院对各系统设备运行状况有全面的了解，确保系统设施的正常运行；并对设备做好巡检报告，对设备隐患及时处理并进行备案。 
（1）中标人每月 1 次对摄像机表面进行清洁、除垢，室外部分对遮挡“视线”的树枝 进行修剪（必要时由采购人出面协调）。 
（2）中标人每月 1 次对所有系统的后端运行设备进行清洁、除垢全面的检测保养，对 设备运行的软件做全面检测。 
（3）中标人每月 1 次对所有系统的主干光缆、视频电缆、控制电缆、电源线、网络线 缆等线路进行巡检，排查线路隐患，对不可靠、上锈等接触不良的接插件进行更换。 
（4）中标人对全年维保工作进行总结，提交成效分析和年度总结报告，对维保工作提出合理化意见建议。 
7、系统设备普查中标人在合同签订之日起 15 个工作日内完成对本项目内容的普查登记工作，提供详细 的报告（包括系统项目清单和配置、工作状况、工作环境等），并报采购人确认备案。 
（二）服务要求 
1、承担维保范围内所有视频监控系统（包含且不限于前端摄像机、后端服务器、存储 设备及硬盘、监控机房内电视墙以及操作电脑），门禁系统（包含且不限于磁力锁、读卡器、 控制器、服务器电脑等），车辆管理系统（包含且不限于道闸、车辆设别设备、服务器以及 收费电脑），安检系统（包含且不限于金属探测门，通道式微剂量 X 射线等），红外报警系 统的软件、硬件设备、定期巡检、相关软件系统运行性能监测与优化、故障处理（更换项目中有故障的设备及部件）等工作，包括所有院区安防系统前后端设备、网络、电缆、光纤及 各类辅材等）的维修、保养、更换及人工等所有费用，因人为及自然灾害等不可抗力因素导 致损坏除外。 
2、每月安排专职人员定期对全院安检系统、视频监控系统、门禁系统、车辆管理系统、 红外报警系统等进行巡查、检查、试验，发现隐患、及时整改；结果以书面形式报采购人保卫科核实、备案、存档。 
3、中标人须协助采购人配合上级部门的安全检查，并做好各项应急准备、处置工作。 在采购人视频监控升级、扩展、改造等新增项目实施过程中，中标人有责任予以积极配合。 
4、中标人必须指派1 名技术负责人。 
5、为采购人建立一套详细的智能化安防系统档案资料台账，在以后的系统维护保养过 程规范操作流程，严把细节关，坚决杜绝糊、拖、弄虚作假等消极行为，建立健全各类台账， 防患于未然。 
6、中标人需建立备品、备件库，所提供的备品、备件需为原厂产品，并提供维保内免费保修。已停产的备品、备件需提供不低于现有设备档次的备品、备件。正式进场服务前，上报备货清单，采购人实地检查中标人的备品、备件库。备品、备件使用后应及时将备品、备件补充到备品、备件库中。 
7、中标人负责对采购人相对应监控室值班员和巡查、管理人员提供免费的技术培训， 使采购人人员能进行日常的维护和管理。培训安排在每次检修/试验时进行，也可按采购人要求在合同有效期内随时进行，次数不限。 
8、在维保期内，因中标人设施、设备维保不到位造成的一切损失，均由中标人负责， 并承担相应法律责任。 
三、维保服务考核 
1、中标人每月对安防系统进行一次巡查、检查、试验，结果以书面形式报采购人保卫科核实、备案、存档，发现一次未落实，按 1000 元处罚；至少每月对全院的安防系统进行 一次全面检修、除尘等专项大检查，发现隐患、损毁部件，及时更换，未落实的，按 500 元处罚。 
2、中标人不得对采购人监控视频相关信息进行查询、下载挪作他用、不得泄露采购人工作秘密，经查实，每发现一次，罚中标人 1000 元，以此类推；因中标人维保不力，造成采购人无法及时调取监控资料，采购人每发现一次，罚中标人 500 元，以此类推。 
3、系统发生故障时，要求 30 分钟内到场响应，一般故障 1 个工作日解决，重大故障 3 个工作日解决，若维保期内，不能满足响应时间的，每发现一次，扣罚中标人 1000 元；出现三次，终止合同。 
4、中标人须协助采购人，配合上级部门安全检查，并做好各项应急准备、处置工作。 指定的专业人员切实认真负责，通讯保持 24 小时畅通，在采购人有需求的前提下，无条件服从并迅速赶赴现场处置， 保证顺利通过在各级安全专项检查，如出现检查缺陷或扣分， 采购人有权依据情节轻重处以每次 1000 元及以上罚款，以至终止合同。 
  5、根据采购人制定的智能化安防系统维保服务考核标准对中标人进行月考核，实行每月职能科室监督考核（100 分， 若第一次考核总分低于 85 分的，中标人须进行整改并出具整改报告，第二次低于 85 分的， 采购人有权终止服务合同。月考核总分为 100 分，基准分为 85 分，低于 85 分的，每少 1 分计 500 元罚款，以此类推。

货物需求及技术要求
二、技术要求一览表
	序号
	货物名称
	采购技术参数要求
	单位
	备注

	1
	半球网络摄像机
	1. 在2560x1440@25fps下分辨力可达到1400TVL
2. 靶面尺寸为1/2.7英寸
3. 信噪比不小于55dB。
4. 支持红外补光，有效补光距离达到30m
5. 摄像机应能在额定电源电压 DC12V的±25%范围内正常工作，且支持POE供电
6. 内置1个麦克风，1个RJ45网络接口
7. 需支持IP66防尘防水。
	台
	

	2
	400万双光筒型网络摄像机
	1.具有不小于400万像素CMOS图像传感器，内置拾音器，具有不少于1个RJ45接口；
 2.焦距：4.0\6.0\8.0mm可选；
 3.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
 4.支持H.265、H.264视频编码，视频分辨率不低于2560×1440；
 5.支持字符叠加（OSD）功能，具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD；
★ 6.红外夜视距离检验：可识别摄像机150m处的人体轮廓；白光夜视距离检验：可识别摄像机100m处的人体轮廓；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
 7.具有不小于1300TVL(分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps码率设置为6Mbps、3001x光照环境、RJ45输出)；
 8.照度适应范围不小于135dB，宽动态范围检验≥105dB；
 9.在同一个客户端上，可最多同时开启30个视频窗口进行画面浏览；最大可同时支持32路用户在线；
 10.摄像机软件升级过程中断电，重新加电后可恢复到升级前的软件版本；
 11.在IE浏览器下，摄像机具有宽动态自动设置选项，在环境亮度变化时，可自动在宽动态关闭和开启间进行切换；
 12.当输入账户登录密码错误次数超过所设定的阀值时，摄像机会锁定该账户一段时间，在这段时间内该账户无法登录；
 13.摄像机默认关闭Telnet、ftp、tftp访问方式，对未使用的服务及端口应默认关闭；
★ 14.摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；摄像机可对符合国标GB/T28181-2022中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
★ 15.摄像机支持双路iSCSI直存方式存储，包括IPSAN、云存储方式；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 
 16.电源电压在DC12V±25%范围内变化时，摄像机应能正常工作，支持PoE供电；
 17.支持IP68防护等级；
	台
	

	3
	400万星光级红外球型网络摄像机
	1、 具有不小于400万像素CMOS图像传感器；
2、 焦距范围：5.0~125.0mm电动变焦，25倍光学变倍；
3、 设备内置CPU/GPU/NPU一体化芯片，8GBeMMC芯片，具有1个RJ45接口，2个报警输入接口，1个报警输出接口、1个RS485接口、1个TF卡槽、1个音频输入接口，1个音频输出接口；
4、 最低照度：≤0.002lx（彩色）、≤0.001lx（黑白），最大亮度等级不小于11级，水平中心分辨力不小于1100TVL，宽动态能力不小于106dB；
5、 支持背光补偿、低拖影曝光设置、透雾、强光抑制、区域曝光、移动侦测、数字降噪功能；
6、 支持智能编码功能，在同一静止场景、相同图像参数，设备开启高级模式与普通模式相比，码率节约92%；
7、★ 设备支持以ISCSI直存方式进行双路传输数据，（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
8、 设备水平方向支持360°旋转，水平速度0.1°/s~240°/s，垂直范围：-15°~90°，垂直速度：0.1°~80°/s；支持1024个预置位；
9、★ 支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换，在区域人数统计模式下，可对指定区域内人数进行统计，并通过OSD设置显示在实时监控画面上，可通过设置上报时间间隔将人数数据上报到平台，同时可设置一级报警人数、二级报警人数、三级报警人数；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
10、 支持周界布防功能，支持越界入侵、进入区域、离开区域以及区域入侵检测，可对超过设定阈值的机动车、非机动车、行人等目标进行分类抓拍，并支持报警上传及联动报警输出；
11、★ 支持人脸检测功能、可同时对出现在图片中的至少200个人脸目标进行检测；支持人脸抓拍功能，可同时对出现在监控场景内的不少于40张人脸图片进行抓拍及人脸目标跟踪，具有效果优先、速度优先、周期优先设置选项；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
12、★ 支持字符叠加（OSD）功能，具有不少于8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的OSD，可通过RS485接口在视频画面上叠加OSD；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 
13、 支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置；
14、 设备支持高低温-40℃~+65℃下正常工作；
15、 电源电压在DC12V±10%范围内变化时，设备能够正常工作，支持POE供电；
16、★ 支持IP68防护等级。（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。） 
	台
	

	4
	网络硬盘录像机
	1. 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘；
2. HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。
3. ★设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位；（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
4. ★设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等；（提供封面具有CMA或CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章证明）
5. 支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别
6. ★支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
7. ★支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
8. 支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR
9. 设备支持对登入IP安全性检测，检测到上一次登录与本次登录的IP地址不在同一个网段时，会提示上一次登录信息（IP和时间）并有日志记录。
10. 支持自动跳转https功能，设备启用自动跳转https功能后不支持http协议访问，http访问入口连接会自动重定向到https入口
11. 支持切片回放，支持按月、日、小时维度进行切片展示，按月最大支持30个切片，按日最大支持24个切片，按时最大支持60个切片
12. 支持对切片回放片段进行目标检索、备份导出、开启/关闭智能POS信息等操作
13. 支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps
	台
	

	5
	智慧安防管理平台扩容
	1. 要求支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 
2. 要求最大支持用户10000个，最大支持并发登陆500个用户
3. 要求支持AD域
4. 要求支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台
5. 要求支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段
6. 要求支持按子系统类型、时间类型、处理状态、时间搜索已处理的历史报警信息并查看报警联动支持历史报警数据导出成excel文件
7. 系统要求具有高兼容性，支持ONVIF等设备接入；
8. 要求支持上下级平台级联；
9.需扩容100路视频；
10. ★需与原安防平台无缝对接，响应时需提供承诺平台厂家提供的无缝对接承诺函并加盖响应人公章。
	套
	

	6
	24口交换机
	技术参数要求：
1.固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个；
2.交换容量≥670Gbps， 转发性能≥170Mpps（以官网指标最小值为准）；
3.★支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN，提供官网截图及链接证明；
4.支持IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2 、OSPFv3等三层路由和组播功能，支持Routing Polic功能；
5.要求所投产品端口的线-接地端子浪涌抗扰度≥10KV，线-线浪涌抗扰度≥0.5KV，；
6.★要求所投产品具备静音设计，设备的噪音最大声压级≤35dB，提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章；
7.支持虚拟化功能，虚拟化故障恢复时间小于30ms；
8.支持网络基础保护策略，提供交换机防攻击功能，在受攻击情况下，保护系统各种服务的正常运行，以及保持较低的CPU负载从而保障了整个网络的稳定运行；
9.★支持CPU保护策略，即对送往交换机的CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保障其正常处理能力；提供第三方检测机构检验报告证明；
10.支持OpenFlow 1.3协议的SDN软件定义网络；
11.支持EEE、端口休眠，支持CWMP(TR069)协议；
12.要求所投产品支持sFlow网络监测技术；
	台
	

	7
	24口POE交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥144Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP ，POE供电375W
3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3
5.交换机支持最大堆叠台数≥9，
6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；
7.★实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供官网截图；
8.支持≥6KV业务端口防雷能力
9.★实配图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护，提供官网截图。
	台
	

	8
	POE模块
	输出12V 1.5A
	个
	

	9
	监控显示器
	LED≥ 27寸显示器
	台
	

	10
	门禁一体机
	1. 设备应采用嵌入式 linux 系统。
2. 前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；应支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；
3. 1.LAN╳1，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置；2.RS-485 串口╳1 个；3.输入、输出韦根接口╳1 个（平台可配置）；4.USB 接口╳2 个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口（需扩展线）；5.内置扬声器╳1 个；6.门锁 I/O 输出╳1 个；7.门磁 I/O 输入╳1 个；8.开门按钮 I/O 输入╳1 个；9.报警 I/O 输出╳1 个；10.报警事件 I/O 输入╳2 个；11.机械防拆开关╳1 个；12.支持 3.5mm 音频输出接口╳1 个；13.支持 micro SD 卡槽扩展；14.支持 MIC 音频输入采集。
4. 屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。
5. 应能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击应能防伪；显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；应支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围应能设置 ，应支持人脸在上下、左右角度偏转±45°范围内识别；应支持人脸验证角度调节范围 0°～90°自由设置，应支持不低于 5 个人脸比对阈值设置。
6. TCP/IP 有线网络通信，支持 10M/100M/1000M 网络自适应配置，应支持局域网、互联网环境的网络通信；应支持 TCP/IP 有线网络通信，应支持通过 IPV4 或 IPV6 网络地址登录。
7. 应支持 IC 卡识读；支持识读模块的扩展功能，模块支持热插拔连接，形成一体化识别终端；应支持人脸、刷卡、指纹、二维码、蓝牙和密码认证；蓝牙识读区域直径范围应≥3 米，基于蓝牙识读的开门时间应≤1 秒；二维码模块应支持静态及动态二维码识读，应能对由 512 字符生成的二维码进行识读，支持格式应包括：QR Code、Micro QR、Code128、Code39、Codabar；应支持配置防卡片复制安全机制，功能开启后第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；应支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+二维码+蓝牙、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹的复合认证。
8. 应采用 200W 像素双目摄像头，帧率应≥25 帧/s；应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；
9. 应支持双码流技术，主码流和子码流均为 1280×720@25fps 输出；在 IE 浏览器下，视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、MJPEG 设置选项；可将 H.265、H.264 格式设置为Baseline/Mai n/High Profile。
10. 设备离线应支持 10000个用户（用户权限应能配置为管理员）、 10000 张人脸库、 50000 张卡片容量、150000 笔记录存储 、 10000 个密码、10000个掌纹掌静脉特征。
11. 应支持通过文字转换为提示语音的 TTS 功能；应支持本地广告信息播放；应支持广告节目编排播放，播放时间可自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放；应支持在设备端查看人员信息、设备状态、显示模式（认证模式、广告模式和简洁模式）。
12. 应支持佩戴口罩情况下的人脸验证功能，提示模式应分为提醒模式或强制模式；提醒模式下，未佩戴口罩时，应能做身份验证及考勤签到，身份验证通过后提醒佩戴口罩；强制模式下未佩戴口罩时，应无法做身份验证，并提醒佩戴口罩。
13. 应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。
14. 应支持通过 WEB 端进行设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、人脸或指纹等技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、梯控项目配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置、比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，每天最大支持8 个时段自定义。
15. ★设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能。（提供具有CMA标志的第三方检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。）
	台
	

	11
	网线
	CAT6
	箱
	

	12
	光纤
	8芯
	米
	

	1.所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权报监管部门并追究违约责任。
2.响应人应按照采购文件要求提供证明材料。若响应提供了采购文件未要求的证明材料，评审委员会将不予评审。



	安庆市第六人民医院安防维保设施服务月考评表

	时间：              评分人：科室监督考核             得分:         分 

	序号
	考核内容
	考核细则
	分值
	扣分
	得分

	1
	视频监控系统
	1、所有监控在线清晰，音频效果完好，各类监控探头正常且无积尘。；2、后端存储时限必须满足公安部门规定要求（90天以上）；3、机房室内温度满足设备正常运行恒温标准，保持环境卫生良好；4、对备用电源进行1次充放电试验，每季度进行1次主电源和备用电源自动切换试验。以上系统未能及时响应的，每发现一处，扣1分。
	20
	
	

	2
	门禁系统
	1、门禁安装点位开关性能必须保持完好有效，确保断电后，门禁处于开启状态，不影响人员疏散逃生；2、可视对讲门禁音频清晰效果完好；3、门禁吸合力是否正常；以上系统不能正常工作的，每发现一处，扣1分。
	20
	
	

	3
	车辆管理系统
	1、确保所有道闸系统性能良好，车辆进出扫码识别率达95%以上;2、每半月需对系统网络、线路及设备进行检测和摄像头除尘等维护；3、系统遥控器确保长期处于有效工作状态，应急情况及时起杆；以上系统未能及时响应的，每发现一处，扣1分。
	20
	
	

	4
	维保人
员要求
	安排至少两名本公司专业技术人员每天对全院的安防系统进行巡查，并完善台账，若人员不到位的，每发现1次，扣1分，巡查不到位或台帐不完善的，扣1分。 
	20
	
	

	5
	维保响
应事项
	1、每月安排至少1周天对全院的安防设施、设备进行一次全面检修、除尘等专项大检查，损毁部件、发现隐患，及时更换和整改，未落实的，每发现一处扣1分；2、接到甲方故障报修通知后1个小时内，必须指定技术人员到达故障现场;3、一般性故障2小时内修复、重大故障24小时内修复，在24小时内不能修复的设备，应由乙方使用替代设备进行恢复,并保证替代设备对整个系统的运行不造成影响，故障机器维修后再换回使用，若故障机器不能维修，乙方应予以更换,因线路原因包括主干光缆，4小时内敷设临时线路保证信号的传输，并保证因传输线路及主干光缆造成各系统不能正常运行时间不超过12小时。若维保期内，不能满足响应时间的，每发现一次，扣罚1000元，出现三次，甲方有权单方面终止乙方维保合同。
	20
	
	

	注：1、实行每月职能科室监督考核标准（100分，100%）
    2、当月考核总得分以85分为基数，不足85分，每少一分扣除当月维保服务费500元。得分高于90分的，则每高一分按500元标准奖励，以此类推。




